# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# B.002 – PODŁOGI Z DESEK PODŁOGOWYCH PANELOWYCH  i WYKŁADZIN PCV

Kod CPV 45432110-8 i  45432111-5

1. Wstęp

  - Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i  odbioru podłóg z desek panelowych podłogowych  i wykładzin rulonowych pcv

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i  mające na celu wykonanie podłóg z desek podłogowych panelowych i wykładzin rulonowych pcv

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

2. Materiały

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

2.1.1. Deski podłogowe panelowe – wg odpowiedniej aprobaty technicznej

Stosować tylko panel podłogowy o parametrach dla budynków użyteczności

publicznej AC5 gr.8mm, wykładzina PCV Tarkett gr. min 2mm

2.1.2. Maty wygłuszające pod panele – wg odpowiedniej aprobaty technicznej

2.1.3. Folia PE gr. 0,2 mm pod panele – wg odpowiedniej aprobaty technicznej

2.1.4. Listwy przypodłogowe z  tworzywa lub drewniane – wg odpowiedniej

aprobaty technicznej

2.1.5. Listwy wykończeniowe mosiężne dla paneli i wykładziny PCV

2.1.6. Klej do przyklejania wykładziny PCV – wg odpowiedniej aprobaty technicznej

2.1.7. Wkręty, kołki rozporowe – wg odpowiedniej aprobaty technicznej.

3. Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowied-

niego dla danego rodzaju robót, np.:

- młotek, dobijak profilowany, klocek do dobijania, kliny,

- piła rozpłatnica,

- piła ręczna lub elektryczna,

- wiertarka,

- metrówka, ołówek, miara,

- szyna dociskowa,

- kątownica lub przymiar,

- łyżka dźwignia,

- nóż uniwersalny, paca stalowa,

- wkrętarka.

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi ochronę

przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta

materiałów.

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie podłoży.

Podkłady drewniane powinny być wykonane zgodnie z projektem. W projekcie powinno

się podawać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu, sposób jego ułożenia oraz

układ szczelin i inne szczegóły. Podstawowe wymagania o ile projekt nie stanowi inaczej,

są następujące:

- podkłady z desek drewnianych powinny być wykonane z drewna zdrowego, wysuszonego,

- w podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, itp.,

- szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz liniach odgraniczających  posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 mm,

- szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym  w projekcie,

- na wszystkich podłożach należy ułożyć w formie wanny folię polietylenową o grubości 0,2 mm. Przesunięcie krawędzi spoin musi wynosić co najmniej 20 cm. Taśmy folii należy podciągnąć na ściany w formie wanny.

Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

5.2. Wykonanie robót (wg PN-75/B-10121).

5.2.1. Posadzka z desek podłogowych panelowych i wykładzin rulonowych pcv

- posadzkę  można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy,

- wykonanie podłóg  powinno być zgodne z projektem  określającym rodzaj desek, lub wykładzin

- w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce po-

winna być wykonana szczelina dylatacyjna; posadzka powinna być czysta;

- powierzchnia podłogi powinna być równa i pozioma, dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty,

- nierozpakowane paczki z deskami podłogowymi  należy przechowywać 2-3 dni w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu, w którym podłoga będzie układana, wilgotność pomieszczenia nie powinna przekraczać 70 %,

- pod panel należy ułożyć warstwę izolacji dźwiękowej z pianki PE

- układanie pierwszych desek należy rozpocząć wpustami do ściany, należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny między płytą a ścianą i innymi elementami (ok. 15 mm), poprzez zastosowanie klinów dystansowych,

- ułożyć pierwsze trzy rzędy paneli przez całą szerokość pomieszczenia w podziale połówkowym (każdy następny rząd  przesunięty o połowę długości deski),

- kolejne deski należy dociskać szczelnie do desek już ułożonych przy pomocy  młotka i klocka dobijaka (gdy dopuszcza to instrukcja producenta),

- jeżeli powierzchnia podłogi jest szersza i dłuższa niż 8 m należy wykonać szczelinę dylatacyjną, którą należy przykryć profilem przejściowym,

- wykładziny PCV układać i kleić na przygotowanych i wyrównanych podkładach odebranych przez inżyniera budowy,

- wykładziny na stopniach schodów i podłogi w progach i w miejscach zmiany nawierzchni podłogi wzmacniać listwami i  narożnikami  mosiężnymi,

- po ułożeniu desek lub wykładzin pod ścianami założyć listwy przypodłogowe systemowe PCV lub z drewna naturalnego. Listwy montować zgodnie z instrukcją producenta, za pomocą uchwytów do ścian.

6. Kontrola jakości

6.1. Kontrola jakości materiałów.

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z

zamówieniem,

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym

oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z

odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techni-

czną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości

wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi

normami,

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta

ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wy-

maganiom przedmiotowych norm,

e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dzien-

nika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest: posadzka - m2, listwy – mb. Ilość robót określa się na

podstawie projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8. Odbiór robót

Roboty podłogowe i posadzkowe, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych,

podczas których powinna być skontrolowana  jakość wykonanych prac i ich zgodność z

wymogami SIWZ. W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory

częściowe:

- odbiór podłoża pod konstrukcję podłogi,

- jakości zastosowanych materiałów,

- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana),

- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana),

- odbiór podłogowego podkładu pod posadzkę,

- odbiór podłogi z z desek podłogowych.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:

-     kompletności przedłożonej dokumentacji,

- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót posadzkowych (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót),

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,

- prawidłowości przygotowania poszczególnych warstw,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia desek; ułożenie desek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem desek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny  za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m  przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit  między łatą i powierzchnią  posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm,

Wyniki kontroli podłóg powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie lub pkcie 5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole.

Odbiór gotowej podłogi następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówie-niem, którego przedmiot określaj spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Podłoga powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna być odebrana.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 posadzki wykonanej zgodnie z zamówieniem i uporządko-

wanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-62/B-10144        Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN 13318:2002   Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.

EN-13329                  Podłogi z paneli laminowanych.

## Odpowiednie aprobaty techniczne