# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# B.005 – POSADZKI Z PŁYTEK

1. Wstęp

  - Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i  odbioru posadzek z płytek.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i  mające na celu wykonanie posadzek z płytek.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

2. Materiały

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

2.1.1. Płytki ceramiczne – w uzgodnieniu z użytkownikiem wg  PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,  PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1

i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych

2.1.2. Kleje – wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych

2.1.3. Zaprawy do spoinowania – wg odpowiednich aprobat technicznych.

3. Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowied-

niego dla danego rodzaju robót, np.:

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzędzia i urządzenia do cięcia płytek,

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. ząbków 6-12 mm do rozprowadzania klejów,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomnice,

- wkładki dystansowe,

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do zapraw klejowych,

- gąbki do mycia oraz czyszczenia wykładziny.

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi ochronę

przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta

materiałów.

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie podłoży.

Podkłady cementowe lub z innych spoiw  (PN-EN 13318) powinny być wykonane zgod-

nie z projektem. W projekcie powinno się podawać wymaganą wytrzymałość i grubość

podkładu, sposób jego ułożenia oraz układ szczelin i inne szczegóły. Podstawowe wyma-

gania o ile projekt nie stanowi inaczej, są następujące:

- podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 Mpa,

a na zginanie min. 3 Mpa,

-    podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-20,

- grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm,

- grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 35 mm,

- grubość podkładu „pływającego” na izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału ściśliwego  (np. wełny mineralnej)  nie powinna być mniejsza niż 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobów sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niż 35 mm,

- w podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoły, spadki itp.,

- szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, przy fundamentach urządzeń, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz liniach odgraniczających  posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 mm,

- szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie,

- szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nie przekraczających:

a) 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym,

b) 4 m w podkładach na podłożu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamkniętych,

c) 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami

temperatury,

d) 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach,

- temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu podkładu powinna być wyższa niż 5 oC,

- zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotować zgodnie z zapisem zawartym w projekcie,

- zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu, między listwami  kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania powierzchni podkładu,

- w świeżym podkładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na głębokości  od 1/3 do ½ grubości podkładu,

- powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć, i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona,

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany,

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub zgodną z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 3 mm; odchylenie powierzchni podkładu  od płaszczyzny poziomej  lub pochylonej nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości i szerokości pomieszczenia.

Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

5.2. Wykonanie robót (wg PN-75/B-10121).

- posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość

wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem

odbioru dołączonym do dziennika budowy,

- wykonanie posadzek powinno być zgodne z projektem  określającym rodzaj płytek,

klej stosowany do układania płytek, grubość warstwy kleju stosowanego pod płytki,

szerokość spoin, dylatacji itp.,

- w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na

klejach na bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki

temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 oC,

- w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce po-

winna być wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodorozdziału,

- posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy

usuwać niezwłocznie  w trakcie wykonywania posadzki,

- powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w

projekcie; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone

2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być

większe niż 3 mm na całej długości łaty,

- spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny

tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:

- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku

płytek gatunku pierwszego,

- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek

gatunku drugiego i trzeciego,

- płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni,

- po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe,

- zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:

-    do 100 mm                    - około 2 mm,

-    od 100 mm do 200 mm - około 3 mm,

-    od 200 mm do 600 mm - około 4 mm,

-    powyżej 600 mm           - około 5 –20 mm,

- w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką,

l)   w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styku dwóch

odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym

w projekcie,

ł)   po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do

fugowania na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowied-

nio elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki

powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.

Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

6. Kontrola jakości

6.1. Kontrola jakości materiałów.

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z

projektem technicznym i zamówieniem,

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym

oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z

odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techni-

czną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości

wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi

normami,

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta

ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wy-

maganiom przedmiotowych norm,

e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dzien-

nika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przed-

miaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8. Odbiór robót

Roboty podłogowe i posadzkowe, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych,

podczas których powinna być skontrolowana  jakość wykonanych prac i ich zgodność z

wymogami projektu technicznego. W trakcie prac dotyczących posadzek są wymagane

następujące odbiory  częściowe:

- odbiór podłoża betonowego pod konstrukcję podłogi,

- jakości zastosowanych materiałów,

- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana),

- odbiór każdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),

- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana),

- odbiór podłogowego podkładu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiałów pod posadzkę,

- odbiór warstw: wyrównawczej, wygładzającej, adhezyjnej itp. (o ile są zaprojektowane)

- odbiór posadzki z płytek.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:

-     kompletności przedłożonej dokumentacji,

- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót posadzkowych (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót),

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,

- prawidłowości przygotowania poszczególnych warstw,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny  za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m  przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit  między łatą i powierzchnią  posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem,

- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,

- sprawdzenie grubości warstwy kleju pod płytką, która nie powinna przekraczać grubości określonej przez producenta.

Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie lub pkcie 5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy.

Odbiór gotowej posadzki następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówie-niem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Posadzka powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna być odebrana.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 posadzki wykonanej zgodnie z zamówieniem i uporządko-

wanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001  Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 87:1994         Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,   klasyfikacja,

właściwości i znakowanie.

PN-EN 159:1996        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej

E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości

wodnej E< 3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej

3%<E<6%. Grupa B IIa.

PN-EN 178:1998        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej

6%<E<10%. Grupa B IIb.

PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-01800        Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto-

nowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

PN-62/B-10144        Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-63/B-10145        Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i la-

strykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10156        Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-91/B-01823        Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betono-

we i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchni. Zasady doboru.

PN-74/B-10155        Posadzki asfaltowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260        Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-11202:1996     Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne.

PN-B-11208:1996     Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów kamiennych.

PN-EN ISO 10545-1 Płytko i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie

jakości powierzchni.

PN-EN 13318:2002   Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.