Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Wszystkie certyfikaty powinny być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia niż wskazano w dokumentacji technicznej.

Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego.

Piaskownica

| Wymiary | 358 x 318 cm |
| --- | --- |
| Strefa bezpieczeństwa | 658 x 618 cm |
| Wysokość całkowita | 37 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | 37 cm |
| Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009 | TAK |
| Przedział wiekowy | 1-7 |

Konstrukcja:  stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi

Płyty: ścianki z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE 15 mm

Zaślepki śrub: poliamid formowany metodą wtryskową.

Bujak podwójny

| Wymiary | 77 x 181 cm |
| --- | --- |
| Strefa bezpieczeństwa | 277 x 441 cm |
| Wysokość całkowita | 105 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | 79 cm |
| Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 | Tak |
| Przedział wiekowy | 1 - 12 |

Konstrukcja: : stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi, stal nierdzewna AISI304, trójwarstwowy HDPE o grubości 15 mm, sprężyna średnica 200 mm - stal sprężynowa cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi o średnicy 20 mm.

Płyty boczne: HPL o grubości 13 mm

Elementy złączne: stal nierdzewna

Zaślepki śrub: poliamid formowany metodą wtryskową.

Domek

| Wymiary | 215 x 153 cm |
| --- | --- |
| Strefa bezpieczeństwa | 515 x 453 cm |
| Wysokość całkowita | 195 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | 77 cm |
| Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 | Tak |
| Przedział wiekowy | 1 - 8 |

Konstrukcja: Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.

Płyty ścianek i podestów:  z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Płyty: trójwarstwowy HDPE o grubości 15 mm.

Elementy złączne: stal nierdzewna

Zaślepki śrub: poliamid formowany metodą wtryskową.

Kotwy: Słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych proszkowo i malowanych proszkowo.

Moduł liczydło: wykonany z kolorowej płyty HDPE o grubości 15 mm oraz stali nierdzewnej

Zestaw ze zjeżdżalnią

| Wymiary | 392 x 694 cm |
| --- | --- |
| Strefa bezpieczeństwa | 874 x 812 cm |
| Wysokość całkowita | 357 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | 204 cm |
| Produkt zgodny z EN 1176-1:2017-12 | TAK |
| Przedział wiekowy | 3-12 |

Konstrukcja: Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Okienko:  Bulaj w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm. Materiał: Termo formowany poliwęglan o grubości 5 mm,

Łączniki płyt i lin wykonane z poliamidu.

Ślizg: ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm kształtowana w technice CNC. Płyty boczne: z polietylenu HDPE o grubości 15 mm

Liny: polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym

Elementy złączne: stal nierdzewna

Podesty: płyta HPL o grubości 13 mm

Daszek, ścianki funkcyjne, boki ślizgów: trójwarstwowy HDPE o grubości 15 mm.

Zaślepki śrub: poliamid formowany metodą wtryskową.

Konstrukcja elementów narażonych na wycieranie: stal nierdzewna AISI304

.

Skład zestawu: Wieże: dwie przylegające do siebie – jedna z dachem druga bez. Wysokość  podestów: 120 i  150 cm Ślizg wysokość podestu 150 cm, zejście w postaci tuby linowej, wejście ścianka wspinaczkowa z kamieniami, Ścianki funkcyjne: bulaj oraz układ słoneczny.

2 x Siedzisko deseczka o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą EPDM, zawieszone na łańcuchach fi.6 mm zestali nierdzewnej.

Huśtawka

| Wymiary | 319 x 319 cm |
| --- | --- |
| Strefa bezpieczeństwa | 885 x 885 cm |
| Przestrzeń wolna | 1085 x 1085 cm |
| Wysokość całkowita | 265 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | 70 cm |
| Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 | Tak |
| Przedział wiekowy | 3 - 12 |

Konstrukcja: Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Elementy złączne: stal nierdzewna

Zakończenia słupów: w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM

Płyty: Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV

Siedzisko: wykonane z miękkiej gumy, wewnątrz zbrojone stalową blachą. Zawieszone na galwanizowanym łańcuchu osłoniętym gumową powłoką.

Stolik

| Wymiary | 115 x 115 cm |
| --- | --- |
| Strefa bezpieczeństwa | 415 x 415 cm |
| Wysokość całkowita | 50 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | 30 cm |
| Wysokość podestu | 30 cm |
| Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 | TAK |
| Przedział wiekowy | 1-7 |

Konstrukcja: stal piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi,

Płyty: Antypoślizgowa płyta HDPE o grubości 15 mm

Potrójny skakaniec

| Wymiary | 208 x 235 cm |
| --- | --- |
| Strefa bezpieczeństwa | 408 x 435 cm |
| Wysokość całkowita | 73 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | 47 cm |
| Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 | Tak |
| Przedział wiekowy | 1-12 |

Konstrukcja: Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Płyty: Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV

Sprężyny bujaków: ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi 200 mm , a średnica pręta z którego jest wykonana to 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Mocowania sprężyn zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań na placach zabaw, są pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci.