# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# B.006 – Ślepe podłogi z płyt OSB frezowanych

# Kod CPV 45432110-8 i  45432111-5

1. Wstęp

  - Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem ślepej podłogi z płyt OSB frezowanych na poddaszu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ślepej podłogi z płyt OSB frezowanych na poddaszu.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

2. Materiały

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

2.1.1.	Legary – grube, drewniane belki układane na stropie, na warstwie izolacji przeciwwilgociowej. Funkcję izolacji coraz częściej spełniają płyty z wełny mineralnej dodatkowo zabezpieczone podłogą ślepą - płytami wiórowymi. Usztywnia to strop oraz zapewnia dobre wypoziomowanie podłogi. Same legary wykonane są z drewna miękkiego, sosnowego, i umieszczane w rozstawie 50-70cm. Ich rozmiary (wysokość) zależą od sposobu izolacji, rozstawu oraz konstrukcji. Najwyższe stosuje się przy podłogach montowanych bezpośrednio na gruncie.,

2.1.2. 	Płyty OSB/3 frezowana gr. 22 mm – płyta z krawędziami czterostronnie frezowanymi na pióro i wpust

2.1.3. 	Wkręty, kołki rozporowe – wg odpowiedniej aprobaty technicznej.

3. Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju robót, np.:

- młotek, dobijak profilowany, klocek do dobijania, kliny,

- piła rozpłatnica,

- piła ręczna lub elektryczna,

- wiertarka,

- metrówka, ołówek, miara,

- szyna dociskowa,

- kątownica lub przymiar,

- łyżka dźwignia,

- nóż uniwersalny, paca stalowa,

- wkrętarka.

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta materiałów.

5. Wykonanie robót

5.1.	Przygotowanie podłoży.

Przed montażem płyt OSB należy usunąć istniejącą warstwę polepy, deskowanie oraz elementy stalowe starych, nieużytkowych systemów instalacyjnych. Po ich usunięciu podłoże należy oczyścić z kurzu i zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia na etapie oczyszczania stropu znacznych uszkodzeń nośnych belek drewnianych należy niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru, który może zdecydować o konieczności wymiany uszkodzonych elementów stropu.

Uwaga: Z terenu budowy należy usunąć i zutylizować całkowicie wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki.

Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

5.2. 	Wykonanie robót zgodnie z Polskimi Normami.

5.2.1. 	Legary drewniane 8x8 cm ułożone krzyżowo

- Przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

- Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych,

- Ułożenie i wypoziomowanie legarów na stropie z podkładkami dystansowymi

5.2.2. 	Ślepa podłoga z płyt OSB frezowanych

- każda płyta OSB/3 posiada nadruk identyfikacyjny

- płyta o krawędzi frezowanej na pióro i wpust- ma swoją stronę lewą i prawą; strona prawa jest po tej stronie płyty, po której po złożeniu utrzymujemy gładką i równą powierzchnię; na lewej stronie w miejscu łączenia płyt widoczna będzie niewielka szczelina dylatacyjna oraz nadruk identyfikacyjny na powierzchni płyty,

- płyty OSB o krawędziach prostych należy łączyć na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3 mm dylatacji wokół płyty; konstrukcja połączenia na pióro i wpust automatycznie daje szczelinę dylatacyjną,

- jeżeli płyta jest układana w paśmie dłuższym niż 12 m, to należy dodatkowo pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości min. 25 mm,

- przy montażu płyt pomiędzy ścianami zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiędzy płytą a ścianą,

- płyty układać osią główną prostopadle do legarów, a łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na legarach,

- nie podparte na legarach dłuższe krawędzie płyty, muszą mieć wyprofilowane krawędzie na pióro i wpust, odpowiednią podporę lub łącznik (przy niezadaszonym w trakcie budowy stropie, podczas opadów atmosferycznych, należy wykonać otwory drenażowe w celu odprowadzenia wody),

- do mocowania płyt OSB na podłodze należy stosować wkręty do drewna, gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty, odległość gwoździa od brzegu płyty nie może być mniejsza niż 1 cm, (uwaga: czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt),

- w celu zwiększenia sztywności podłogi można przykleić płytę do legarów klejem montażowym na bazie rozpuszczalników chemicznych, natomiast sklejenie połączeń płyt pióro-wpust (np. klejem typu D3 lub D4 PU) zalecane jest w przypadku podłóg pływających z zachowaniem dylatacji min. 1 cm pomiędzy podłogą a ścianą.

6. Kontrola jakości

6.1. Kontrola jakości materiałów.

- przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z zamówieniem,

- wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

- materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,

- nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm,

- nie należy stosować materiałów przeterminowanych,

- wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8. Odbiór robót

Roboty związane z wykonaniem ślepej podłogi z płyt OSB frezowanych należy traktować jako zanikające i wymagają odbiorów częściowych, podczas których powinna być skontrolowana  jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymogami SIWZ.

W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory częściowe:

- odbiór podłoża pod konstrukcję podłogi,

- jakości zastosowanych materiałów,

- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana),

- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana),

- odbiór ułożenia legarów,

- odbiór podłogi ślepej z płyt OSB frezowanych.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:

-     kompletności przedłożonej dokumentacji,

- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót posadzkowych (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót),

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,

- prawidłowości przygotowania poszczególnych warstw,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt OSB frezowanych,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni podłogi ślepej od płaszczyzny  za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m  przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu podłogi; prześwit  między łatą i powierzchnią  posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm,

Wyniki kontroli podłóg powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie lub punkcie 5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole.

Odbiór gotowej podłogi następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określaj STWiOR, a także dokumentacja powykonawcza. Podłoga powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, podłoga nie powinna być odebrana.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 podłogi wykonanej zgodnie z zamówieniem i uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.

PN-EN 300:2007 Płyty wiórowe o wiórach orientowanych (OSB) Definicje, kwalifikacja i wymagania techniczne.

PN-EN 13226:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami

PN-EN 13227:2004 Podłogi drewniane Lamparkiet z drewna litego

PN-EN 13228:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki deszczułkowe łączone.

PN-EN 13488:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzki mozaikowej.

PN-EN 13489:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzkowe wielowarstwowe

PN-EN 13629:2004 Podłogi drewniane Deski scalone z litych elementów drewna liściastego

PN-EN 13756:2004 Podłogi drewniane Terminologia.

PN-EN 13999:2004(U) Podłogi drewniane Deski podłogowe z drewna iglastego litego

Odpowiednie aprobaty techniczne