# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# B.001– ŚCIANY I SUFITY PODWIESZANE  Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

# Kod CPV 45421146-9

1. Wstęp

  - Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i  odbioru sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i  mające na celu wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

2. Materiały

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm – wg BN-86/6743-02

2.1.2. Gips szpachlowy– wg PN-B-30042:1997

2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania stelaży  - wg. odpowiedniej aprobaty

technicznej

2.1.5. Taśmy i siatki zbrojące – według odpowiedniej aprobaty techn.

2.1.6. Narożniki aluminiowe – według odpowiedniej aprobaty techn.

2.1.7. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. – wg PN-92/M-83102

2.1.8. Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250

3. Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu

odpowiedniego dla danego rodzaju robót.

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami

producenta materiałów.

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie podłoży.

Sufity oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane sufity podwieszane z

płyt g-k, powinny stanowić podłoże sztywne i stabilne.

5.2. Wykonanie robót (wg PN-70/B-10100).

a) sufity podwieszone z płyt g-k powinny być wykonane zgodnie z projektem

technicznym,

b) przed rozpoczęciem robót powinny być ukończone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy

oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej),

c) podłoże powinno być przygotowane w odpowiedni sposób,

d) wytrasować linie sufitów podwieszanych i montaż wieszaków,

e) montaż stelaża na wieszakach,

f) sufity podwieszane z płyt g-k powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia

nie niższej niż 5oC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury

poniżej 0oC,

g) docięcie płyt g-k piłą mechaniczną, lub ręczną lub nożem,

h) mocowanie płyt do stelaża metalowego,

i) spoinowanie płyt,

6. Kontrola jakości

6.1. Kontrola jakości materiałów.

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z

projektem technicznym i zamówieniem,

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym

oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z

odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techni-

czną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości

wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi

normami,

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta

ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wy-

maganiom przedmiotowych norm,

e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dzien-

nika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przed-

miaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8. Odbiór robót

Roboty tynkarskie i ścianki działowe z płyt g-k, jako zanikające, wymagają odbiorów

częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót

do których dostęp później  będzie niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- stanu podłoża,

- jakości zastosowanych materiałów,

- jakości i dokładności wykonania stelaży,

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt g-k należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:

- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt,

- sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków

- grubości tynku,

- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku,

Odbiór gotowych tynków i ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 tynków i ścianek wykonananych zgodnie z zamówieniem i

uporządkowanie stanowiska pracy.

10. - Przepisy związane

PN 72/B-10122         Roboty okładzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-01302         Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354         Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i

zasady koordynacji modularnej

PN-86/B-02355         Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.

PN-B-03002:1999     Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościo-

wych.

PN-63/B-06251         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280         Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wy-

magania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-79/B-06711         Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020         Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10121         Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-

nych.

PN-69/B-10023         Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykony-

wane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024         Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autokla-

wizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy od-

biorze.

PN-70/B-10026         Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego po-

rowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102         Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-B-11106:1997     Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio-

nych.

PN-B-10109:1998      Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-75/B-10121          Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymaga-

nia i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280          Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczal-

nymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285          Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoi-

wach bezwodnych.

PN-90/B-14501          Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701:1997      Cementy powszechnego użytku.

PN-B-30020:1999      Wapno.

PN-B-30041:1997      Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997      Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-88/B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.